- Приложение № 1

- к муниципальному контракту

№    -ЭК-2025   от ___.___. 2025

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по комплексному благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 3А

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание подготовлено к проведению открытого конкурса в электронной форме и содержит требование Заказчика к качеству работ, требование к их безопасности, требование к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика. Заказ размещается с целью проведения мероприятий по улучшению условий проживания  граждан на  территории городского округа город Нововоронеж.

1.2. Настоящее техническое задание определяет порядок работ по комплексному благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 3А в рамках основного мероприятия "Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Нововоронеж».

1.3. Работы производятся на основании настоящего технического задания, ведомости объёмов работ, локальных сметных расчетов, дизайн-проекта по комплексному благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 3А и в соответствии с детализированным сетевым графиком производства (выполнения) работ.

1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения муниципального контракта Подрядчику необходимо предоставить Заказчику детализированный график выполнения работ, содержащий еженедельные контрольные точки технической готовности, равной одной неделе и согласовать его с Заказчиком.

1.5. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ со дня заключения муниципального Контракта.

1.6. Подрядчик до начала работ назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение санитарных требований и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Заказчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

1.7. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, ГОСТ, ТУ, СНиП, ВСН, стандартов, установленных действующим законодательством на соответствующие виды работ и обеспечивающих безопасную эксплуатацию.

2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнять работы с надлежащим качеством, в соответствии со строительными нормами и правилами, в установленные сроки.

2.1.2. Во время производства работ обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, включая пожарную безопасность.

2.1.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, ГОСТ и ТУ, СНиП, ВСН, стандартов, установленных действующим законодательством на соответствующие виды работ и обеспечивающих безопасную эксплуатацию объекта.

2.1.4. Выполнение работ не должно создавать неудобства или представлять угрозу жизни и здоровью людей.

2.1.5. Приобретать за счет собственных средств и выдавать работникам спецодежду со светоотражательными вставками и инвентарь, обеспечивать мероприятия по охране труда.

2.1.6. Соблюдать технологические циклы выполнения работ.

2.1.7. Вести всю первичную исполнительную документацию при производстве работ в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при производстве работ и представлять ее Заказчику;

- все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию после проверки правильности их выполнения в натуре, ознакомления с технической документацией и оформляются актом освидетельствования скрытых работ. Освидетельствование скрытых работ производится комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика;

- Подрядчик обязан письменно уведомить за 1 (одни) сутки Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ.

2.1.8. Своевременно выполнять требования (предписания, указания и т.д.) Заказчика и организации, осуществляющей строительный контроль по безопасности работ, основанные на нормативных правовых актах Российской Федерации, в том числе об устранении недостатков в течение указанного срока.

2.1.9. В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людям, связанным с проведением подрядчиком работ по контракту, нести ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

2.1.10. Установить на благоустраиваемой территории паспорт объекта с учетом применения элементов единого визуального стиля реализации национальных проектов и соблюдения требований уполномоченной организации по вопросам брендирования АНО «Национальные приоритеты». Установку паспорта объекта необходимо согласовать с Заказчиком.

2.2. Все демонтируемое в процессе производства работ оборудование, запасные части, комплектующие, иные предметы (асфальтовая крошка и т.п.) в обязательном порядке должны быть переданы Заказчику. Место складирования демонтируемых материалов определяет Заказчик.

2.3. В случае, если в объемах работ указаны технические характеристики и имеются ссылки на конкретные товарные знаки материалов, оборудования, допускается применение эквивалента, который соответствует или превосходит по качеству и техническим характеристикам.

3. Технические требования

3.1. При производстве работ Подрядчику необходимо соблюдать:

3.1.1. Требования действующего законодательства и иных нормативных актов об охране окружающей среды и выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм пожарной и электробезопасности, хранению материалов, оборудования, эксплуатации строительных машин и механизмов.

3.1.2. Санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к выполняемым работам.

3.1.3. Правила обращения со строительными отходами в соответствии с действующим законодательством.

3.1.4. Выполнение работ в соответствии с технологической последовательностью технически обоснованного совмещения отдельных видов работ.

3.2. При возникновении аварийных ситуаций Подрядчик должен немедленно сообщать информацию об этом в ЕДДС МБУ «АСЦ» и принимать меры по ликвидации аварийных ситуаций.

3.3.  При производстве работ запрещается пользоваться неисправными рабочими инструментами и приспособлениями. Зоны, где ведутся ремонтные работы, должны быть ограждены сигнальной или оградительной лентой.

3.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех коммуникаций, находящихся на объекте.

3.5. Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

3.6. Подрядчик своевременно предъявляет для освидетельствования работы на их соответствие качеству и объёмам Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль.

3.7 Работы выполняются Подрядчиком – его силами, транспортом, оборудованием, из его материалов.

3.8. Подрядчик обеспечивает выполнение работ путем поставки необходимых материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также за свой счет осуществляет транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ.

3.9. К основным видам работ на объектах разрешается приступать только после устройства необходимых ограждений места производства работ и расстановки временных дорожных знаков.

3.10. При производстве работ в соответствии с положениями Правил безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве Подрядчик обязан выполнить следующие условия:

- обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;

- зону производства работ оградить типовыми, травмобезопасными ограждениями;

- не использовать для складирования материалов стоянки строительной техники территорию места производства работ;

- после производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

3.11. Строительный мусор с территории, где производятся ремонтные работы вывозиться ежедневно. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие его утилизацию.

3.12. Работы по монтажу (устройству) МАФ:

3.12.1. Монтаж оборудования выполнить в соответствии с нормами, требованиями изготовителя и нормативными документами.

3.12.2. Для надежной фиксации элементов оборудования требуется углубление опорных закладных деталей в грунт с последующим устройством бетонного фундамента конической формы из бетона класса не менее В15, с засыпкой грунтом.

3.12.3. Подрядчик самостоятельно и за свой счет планирует и подготавливает площадки под монтаж.

3.12.4. Работы должны быть выполнены с соблюдением техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

3.12.5. Все крепежные элементы в местах резьбовых соединений должны быть закрыты пластиковыми заглушками.

4. Требования к качеству используемых материалов

и приобретаемого оборудования

4.1. Все используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны быть экологически и пожаробезопасными, качественными.

4.2. Материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Используемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов.

4.4. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшиеся восстановительному или другому ремонту. Подрядчик согласовывает с Заказчиком приобретаемые и применяемые материалы.

4.5. Графическое изображение закупаемого товара, указанное в дизайн-проекте использовано Заказчиком исключительно для установления начальной максимальной цены контракта и представлено для ознакомления с дизайном конструктивных элементов оборудования.

4.6. При устройстве МАФ:

4.6.1. Весь поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в эксплуатации и выполненный из новых качественных материалов), не должен был использоваться в качестве выставочного образца, не должен быть восстановлен после ремонта. Каждое изделие должно сопровождаться сертификатом (при наличии), техническим паспортом, в котором должно быть указано предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации, монтажные схемы сборки изделий.

4.6.2. Оборудование должно эксплуатироваться на открытом воздухе.

4.6.3. На оборудовании должны применяться металлические детали, обеспечивающие максимальную безопасность. Сварные швы гладкие. Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии или изготовлены из коррозионностойких материалов. Стальные детали и конструкции должны быть окрашены полимерными порошковыми красителями.  Металлические элементы, соприкасающиеся во время эксплуатации с грунтом, должны иметь оцинкованное покрытие.

4.6.4. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

5. Иные обязательства Подрядчика

5.1. Ежедневный выход производственных бригад на объекты для производства работ во избежание невыполнения объемов в предусмотренные техническим заданием сроки, ежедневное присутствие на объекте начальника участка (начальника смены, мастера, прораба).

5.2. Перед началом проведения работ по вырубке зеленых насаждений Подрядчику необходимо получить соответствующее разрешение, а также получить разрешение на производство земляных работ в установленном порядке в администрации городского округа город Нововоронеж.

6. Характеристики используемых материалов/параметры эквивалентности

| № п/п | Наименование материалов | Качественные характеристики применяемых материалов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Раствор готовый кладочный | Цементный марки 100, жизнеспособность в открытой емкости должна быть — более 30 минут; прочность сцепления с поверхностью — до 0,6 МПа, допускается средняя плотность — от 1500 кг/м², морозостойкость может быть — от F10. |
| 2. | Бетон тяжелый | Класс В15 (М200), водонепроницаемость — W2-W6, морозостойкость — от F50, подвижность — П1-П6, средняя плотность — от 1630 и до 2450 кг/м3, прочность на сжатие — минимальный показатель 190 кг/м². |
| 3. | Кронштейн К1К-1.0-1.0 | Материал исполнения должен быть – метал, защита от коррозии– горячее цинкование. |
| 4. | Бетон тяжелый | Крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), водонепроницаемость — W4-W8, морозостойкость — от F50, подвижность — П2-П6, номинальная плотность — от 1630 до 2450 кг/м3, прочность на сжатие — минимальный показатель 120 кг/м². |
| 5. | Камни бортовые | БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем до 0,016 м3, марка бетона — не ниже М300, вес — менее 50 кг, длина — 1000 мм, ширина от 75 мм, высота 200 мм, допускается прочность на сжатие — не ниже В20 |
| 6. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | Наибольшая крупность зерен заполнителя — 5 мм, влажность не должна превышать по массе — 0,3 %, морозостойкость — не ниже F50. |
| 7. | Брусчатка вибропрессованная двухслойная | Гладкая серая, толщина — 60 мм, длина — 200 мм, ширина — не более 100 мм, класс прочности на сжатие не менее — В22,5, марка по истираемости, не более — G3. |
| 8. | Лента сигнальная | Лента сигнальная с красной надписью «Осторожно кабель», допускается изготовление из прочного полиэтилена со свет стабилизирующими свойствами. |
| 9. | Кабель силовой АВБШв 4х10 | Кол-во жил-4 Сечение жилы-10мм2м Материал оболочки ПВХ(PVC) |
| 10. | Скамейка со спинкой и подлокотниками | Скамья антивандальная Скамья антивандальная Материал:Минерально полимерный композит Габариты:2000х612х872мм, Со спинкой и подлокотниками Цвет устоев: черный Цвет ламелей: венге, тиснение под дерево |
| 11. | Песок | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий |
| 12. | Щебень из природного камня для строительных работ | Марка 600-1200 , фракция 5-70* мм, предельная марка по истираемости щебня — И1, морозостойкость — не хуже чем F100. |
| 13. | Смеси асфальтобетонные | Дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, III,, тип А, Б, Г, Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД |
| 14. | Нетканый геотекстиль | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2 |
| 15. | Комплект крепежа для ОГК/ОКК- 6/7002ф/ОГКс-6 | Материал: Сталь оцинкованная Комплект крепежа для ОГК/ОКК-6/7/ОП2ф/ОГКс-6 (болт М14-16х40-60 – 4 шт; гайка М14-16 - 4шт; шайба Ф14-16 - 4шт; гровер С14-16 - 4шт) |
| 16. | Опора ОГКф-6 | Bыcoтa oпopы — 6 м, мaтepиaл — металл, тип oпopы — граненая, фланцевая, нecилoвaя, размер основания по внешнему диаметру —123 мм, тип пoкpытия — гopячee цинкoвaниe. |
| 17 | Светильник светодиодный ДКУ-100 | Тип лампы-Светодиод Номинальное напряжение- 207 В по 253 В Степень защиты IP-IP65 Цветовая температура -5000 К по 5000 К Максимальная мощность-100 Вт Номинальный световой поток-12350 лм |
| 18. | Урна со вставкой и металлическим ведром | Урна антивандальная Материал: Полимер песчаный композит, Со вставкой и металлическим ведром, Габариты 400х400х700мм, объем мет. ведра 60л, 41кг, Цвет урны: шоколад, |
| 19. | Ограждение спортивной площадки | Панели 2Д (триплетир) д.4,8/6, яч.50х200 в комплекте со столбами и калиткой (2 шт.), RAL 6005 (зелёный) |
| 20. | Лоток водоотводный | Лоток водоотводный бетонный, гидравлическое сечение DN 80-120, длина 1000 мм, высота 90-250 мм |
| 21. | Сетка стальная | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4-5 мм, размер ячейки 100х100 мм |
| 22. | Покрытие из резиновой крошки толщиной 20мм | Крошка (гранулят) резиновая из переработанных автопокрышек – 75% Содержание резинового гранулята фракции 1-4 мм (преимущественно 2-3 мм) – 75%.; Полиуретановое связующее – 20%; Пигмент неорганический – 5% истираемость материала-0,4 г/кв.м. плотность 830 кг/куб.м. |
| 23. | Ограждение палисадников | Длина секции от 2000мм до 2550мм Высота секции - от 400мм Высота стойки – от 1300мм Материал- труба профильная толщиной от 1 мм сечением 20х20,25х25,15х15 Окрашенное эмалью с предварительным грунтованием Кол-во профильной трубы на 1 секцию не менее 9,5 метров |

| ПОДРЯДЧИК: __________________ М.П. | ЗАКАЗЧИК: Глава администрации городского округа город Нововоронеж ____________________Р.В. Ефименко М.П. |
| --- | --- |