- Приложение № 1

- к муниципальному контракту

на выполнение работ по развитию и содержанию

городской инфраструктуры  г. Нововоронеж

№   -ЭА-2025 от     .    .2025г

Техническое задание

на выполнение работ по развитию и содержанию

городской инфраструктуры г. Нововоронеж

1. Общие требования

1.1. Настоящее техническое задание подготовлено к проведению электронного аукциона и содержит требование Заказчика к качеству работ, требование к их безопасности, требование к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика. Заказ размещается с целью проведения мероприятий по улучшению условий проживания  граждан и повышению уровня благоустройства на территории муниципального образования городского округа город Нововоронеж.

1.2. Настоящее техническое задание определяет порядок выполнения работ по развитию и содержанию городской инфраструктуры  г. Нововоронеж.

1.3. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в сроки, предусмотренные контрактом, выполнить и сдать все работы в объеме и сроки в соответствии с настоящим техническим заданием, ведомостями объёмов работ, локальными сметными расчетами, графиком производства (выполнения) работ.

1.4. Подрядчик до начала работ назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение санитарных требований и безопасности при производстве работ и другие функции, предоставление по требованию Заказчика любой информации, связанной с выполнением работ.

1.5. Подрядчик должен предоставить заверенную копию договора (договоров) на оказание услуг по сбору и транспортированию ТКО с региональным оператором по обращению с ТКО на территории Воронежской области (зона деятельности-Воронежский межмуниципальный кластер) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

2. Требования к качеству и безопасности выполнения работ

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнять работы с надлежащим качеством, в соответствии со строительными нормами и правилами, в установленные сроки.

2.1.2. Приобретать за счёт собственных средств и выдавать работникам спецодежду со светоотражающими вставками и инвентарь, обеспечивать мероприятия по охране труда.

2.1.3. Выполнять работы, не создавая неудобства или угрозу жизни и здоровью гражданам, проживающим на территории городского округа город Нововоронеж.

2.1.4. Выполнять работы по согласованию и под контролем уполномоченного представителя Заказчика.

2.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, ГОСТ, ТУ, СНиП, стандартов, установленных действующим законодательством на соответствующие виды работ и обеспечивающих безопасную эксплуатацию.

2.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с технологическими требованиями, предъявляемыми к работам данного вида.

2.4. В случае нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людям, связанным с проведением Подрядчиком работ по контракту, нести ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

2.5. Своевременно выполнять требования (предписания, указания и т.д.) Заказчика по безопасности работ, основанные на правовых актах Российской Федерации, в том числе об устранении недостатков в течение указанного срока.

3. Требования к качеству используемых, приобретаемых материалов  и изделий

3.1. Все используемые при выполнении работ материалы, изделия и оборудование должны быть экологически и пожаробезопасными, качественными.

3.2. Материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ, должны быть разрешены к применеию на территории Российсокй Федерации.

3.3. Используемые и приобретаемые для выполнения работ материалы, изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, сортовые и карантинные свидетельства на применяемые материалы и другие документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов. Копии сертификатов и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий и оборудования.

3.4. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов. Все используемые материалы, изделия и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшиеся восстановительному и другому ремонту.

3.5. В случае, если имеются ссылки на конкретные товарные знаки, допускается применение эквивалента, который соответствует или превосходит по качеству и техническим характеристикам.

4. Технические требования

4.1. При производстве работ Подрядчику необходимо соблюдать:

4.1.1. Требования действующего законодательства и иных нормативных актов об охране окружающей среды и выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм пожарной и электробезопасности, хранению материалов, эксплуатации строительных машин и механизмов.

4.1.2. Санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к выполняемым работам.

4.1.3. Правила обращения со строительными отходами в соответствии с действующим законодательством.

4.1.4. Выполнение работ в соответствии с технологической последовательностью технически обоснованного совмещения отдельных видов работ.

4.2. При возникновении аварийных ситуаций Подрядчик должен немедленно сообщать информацию в ЕДДС МБУ «АСЦ» и принимать меры по ликвидации аварийной ситуации.

4.3. При производстве работ запрещается пользоваться неисправными рабочими инструментами и приспособлениями. Зоны, где ведутся строительные или ремонтные работы и т.д., должны быть ограждены сигнальной, оградительной лентой или сигнальными конусами.

4.4. Контроль за проводимыми работами осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями муниципального контракта, в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа город Нововоронеж, утвержденные  решением  Нововоронежской городской Думы №387 от 26.12.2019, действующими СНиП, ГОСТ и иными нормативными документами.

4.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех коммуникаций и сооружений, находящихся на территории производства работ. В случае повреждения коммуникаций и сооружений, находящихся на территории производства работ, Подрядчик производит восстановление за свой счет.

4.6. Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ, согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

4.7. Работы выполняются Подрядчиком его силами, средствами и из его материалов.

4.8. Подрядчик обеспечивает выполнение работ путём поставки необходимых материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также за свой счет осуществляет транспортировку работников, привлечённых к выполнению работ.

4.9. Подрядчик своевременно предъявляет для освидетельствования работы на их соответствие качеству и объёмам Заказчику.

5. Иные обязательства Подрядчика

5.1. Ежедневный выход производственных бригад на объекты для производства работ во избежание невыполнения объемов работ в предусмотренный техническим заданием срок; ежедневное присутствие на объекте начальника участка (начальника смены, мастера, прораба).

5.2. Перед проведением уходных работ за зелеными насаждениями Подрядчику необходимо получить соответствующее разрешение (Разрешение на право вырубки зеленых насаждений), а также получить разрешение на производство земляных работ в установленном порядке в администрации городского округа город Нововоронеж.

5.3. Подрядчик обязан выполнять работы по письмам и заявкам Заказчика, в соответствии с указанными (в письмах и заявках) объемами и сроками.

6. Порядок выполнения и технические характеристики работ

6.1. Ручная уборка территории г. Нововоронеж.

6.1.1. Ручная уборка улиц и тротуаров в летний и зимний период.

Основная задача уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытиях улиц, проездов, скверов, площадей, в том числе на территории городского парка КиО. Подрядчик разработывает схемы движения уборочных машин и бригад с очередностью уборки улиц, проездов, скверов, площадей и график уборки мусора и предоставляет на согласование Заказчику и в надлежащих инстанциях (ГИБДД). Под понятиями улицы следует подразумевать территории общего пользования: тротуары с любым покрытием, автодороги и парковки всех типов, остановочные карманы, газоны и озеленённые территории. Магистральными улицами следует считать ул. Космонавтов, ул. Набережная, ул. Мира, ул. Строителей, ул. Вокзальная, ул. Курчатова, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Гаражная, ул. Победы, ул. Парковый проезд, ул. Воронежское шоссе, ул. Первомайская (путепровод), шоссе Южное, ул. Духовская, ул. Солнечная, ул. Советская, ул. Аленовская, ул. Коммунальная, ул. Восточная, ул. Сиреневый бульвар, ул. Абрикосовая.

Подрядчик производит главную уборку ежедневно (уборка магистральных улиц, скверов, площадей) до 0700 часов утра до начала интенсивного городского движения, и дежурную уборку, которую осуществляют эпизодически в течение дня. Главная уборка предусматривает подметание, сбор (смёт) и вывоз мусора с улиц, дворовых территорий, внутриквартальных проездов, остановок общественного транспорта, содержание в чистоте тротуаров и площадей. Обочины дорог должны быть очищены от отходов, крупногабаритного и другого мусора, грязи, песка. Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очищены от мусора.

Подметание покрытий производится в дневное время подметально-уборочными машинами, которые при проходе забирают пыль и уличный мусор в бункер. Машины должны быть оборудованы специальными приспособлениями для обеспыливания рабочей зоны путем увлажнения покрытия или отсоса пыли. Специальное оборудование подметально-уборочной машины смонтировано на шасси грузового автомобиля, трактора или в виде прицепа. Оно состоит из подметальных щеток, транспортера, бункера для мусора, системы увлажнения покрытия, механизмов привода. На машине установлены три подметальные щетки - главная цилиндрическая, расположенная за задними колесами, и две круглые лотковые, установленные по обе стороны машины.

Установлен следующий порядок санитарной уборки улиц. В первую очередь подметают лотки непромытых за ночь улиц и магистралей с интенсивным движением транспорта. Во вторую очередь подметают проезжую часть улиц со средней и малой интенсивностью движения транспорта. Затем по мере накопления уличного мусора убирают остальные улицы в соответствии с установленным режимом уборки.

Для уборки тротуаров и остановок городского транспорта применяют малогабаритные тротуароуборочные машины. Ширина убираемой такими машинами полосы составляет не менее 0,8м не более 1,5м. Тротуары и остановки убирают в часы наименьшего движения пешеходов и минимального скопления пассажиров. При одноразовом режиме уборки подметание производят рано утром, до начала движения городского транспорта. При двухразовой уборке первое подметание производят рано утром, второе - вечером, после того как уменьшится поток пассажиров городского транспорта и возвращающихся с работы пешеходов.

При уборке тротуаров производится первоначальная ручная уборка недоступных для механизмов мест. Работы по уборке тротуаров должны быть завершены до выполнения этих операций на проезжей части этих дорог. Вывоз смета производится непосредственно после завершения операции подметания. Запрещается подметание и вакуумная уборка тротуаров без предварительного увлажнения.

Не допускать заезда транспортных средств более 3,5 тонн при уборке мусора, смёта на пешеходные дорожки.

Уборка площадей, скверов, газонов и прилегающих к ним тротуаров  производиться ежедневно до 0700 часов. Городские магистрали и площади подлежат главной уборке 1 раз в день, а в течение дня - дежурной уборке. Остальные улицы подлежат генеральной уборке 1 раз в день, а дежурной - по необходимости.

Уличные проезды, площади, тротуары, обочины автомобильных дорог, дворовые территории, неохваченные механизированной уборкой, убираются вручную уборщиками территорий, за которыми закреплена данная территория. Один уборщик территории должен убирать территорию площадью не более 4500 м2.

Уборка и очистка дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смёта, пыли и мелкого мусора осуществляется ежедневно механизированным способом или вручную до 1000  часов утра.

Грейдирование обочин, не отделенных от проезжей части бордюром,  производят весной, после таяния снега, осенью до наступления заморозков, летом с целью планировки профиля дороги.

Запрещается:

- сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны, в смотровые и ливнеприемные колодцы, водоемы, контейнеры для бытовых отходов;

- перевозка грунта, мусора, сыпучих, пылящих строительных материалов, грузов, легкой тары, листвы, спила деревьев без применения мер исключающих загрязнение дорог;

- сброс побочных жидких продуктов (отходов) на грунт;

- движение уборочной техники по газонам, цветникам, детским площадкам;

- складирование тары, строительных материалов, строительного мусора у торговых точек, магазинов, салонов, офисов и иных объектов торговли, а также использование для складирования прилегающей территории, в том числе дворовой территории жилых домов, в которых находятся указанные объекты.

Техника, используемая для уборки мусора с территории города, должна быть технически исправна, чистая, окрашенная, не оставлять масляных потёков и пятен на тротуарной плитке, покрытии дорог общего пользования местного значения. Вся спецтехника, предназначенная для уборки и вывоза мусора, должна быть оборудована системой ГЛОНАСС.

6.1.2. Ручная уборка улиц и тротуаров в зимний период.

Ручную уборку улиц и тротуаров в зимний период выполнить в соответствии с п. 6.1.

6.1.3. Уборка ливневых стоков. Уборка ливневых стоков заключается в очистке ливневой канализации от бытового мусора и ила. Подрядчик обязан произвести плановый осмотр и очиску ливнеприёмников и колодцев.

Очистка решеток ливнеприёмников и колодцев от грязи, песка и ила должна производится один раз в месяц, а в период выпадения осадков, после каждого дождя. Мусор после очистки должен вывозиться сразу после завершения работ.

6.1.4. Уборка урн. Подрядчик обязан произвести обследование, составить схему размещения урн в местах общего пользования и предоставить на согласование Заказчику. Очистка урн от мусора производится ежедневно до 08-00 часов утра и в дневное время – по мере заполнения, покраска – по мере необходимости (по заданию Заказчика). Мелкий ремонт урн производится в течение 24 часов с момента обнаружения дефекта или получения предписания.

6.1.5. Уборка опавших листьев. Уборка опавших листье производится по мере необходимости после осмотра территории города. В период листопада производить сгребание опавшей листвы на газонах вдоль улиц и магистралей, дворовых территориях с последующим ее вывозом на свалку в течение 24 часов.

Запрещается сгребание листвы, мусора к комлевой части деревьев и кустарников, сжигание листвы.

6.1.6. Вывоз мусора на полигон бытовых отходов.

Мусор необходимо вывозить на полигон ТКО. Транспортировка отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей. Подрядчику запрещается перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, листву, спил деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог.

Подрядчик осуществляет погрузку мусора на собственный специализированный автотранспорт. При выполнении операции загрузки спецтехники не должны создаваться препятствия пешеходному движению, проезду автотранспорта и специальных машин (пожарных, машин скорой помощи, аварийных, уборочных и других). Подрядчик обязан осуществить погрузку мусора на автомашины и вывезти на полигон ТКО.

Вывоз отходов на полигон бытовых отходов осуществляется спецтехникой (специализированным автотранспортом).

Вывоз отходов осуществляется ежедневно с 700 до 2300 часов. Вывоз ТКО до 700 и после 2300 допускается только в исключительных случаях.

Подрядчик производит вывоз отходов на полигон ТКО собственным автотранспортом.

Водители спецтехники должны:

- соблюдать Правила дорожного движения, общие правила перевозки грузов;

- пройти инструктаж по правилам перевозки конкретного вида опасных грузов;

- пройти медицинский осмотр и систематически наблюдаться в течение всего времени осуществления перевозок;

- иметь удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории.

Подрядчику запрещается перевозить одновременно с отходами другие грузы, а также посторонних лиц.

Подрядчик разработывает график вывоза отходов, схему движения машин и предоставляет на согласование Заказчику.

Ежемесячно не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик предоставляет Акты сверки объёмов, вывезенных отходов.

Подрядчик заключает договор со специализированной организацией на прием и захоронение отходов. Надлежащим образом заверенную копию такого договора Подрядчик предоставляет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

Вывоз снега с территории городского округа город Нововоронеж осуществлять на территорию, согласованную с Заказчиком (место складирования). В весеннем периоде после таяния снега на площадке скадирования произвести уборку территории от мусора.

6.2. Круглогодичная механизированная уборка территории г. Нововоронеж

6.2.1. Круглогодичная механизированная уборка территории.

Уборка территории городского округа город Нововоронеж осуществляется в осенне-зимний период по мере неоходимости после осмотра территории. Предусматривается уборка и вывоз снега, льда, мусора и посыпка противогололедными реагентами (ПГР) поверхности дорог, автомобильных парковочных стоянок, тротуаров, площадей и других территорий.

Работы по расчистке снега и посыпке ПГР должны производиться одновременно на магистральных дорогах и тротуарах (ул. Космонавтов, ул. Набережная, ул. Мира, ул. Строителей, ул. Вокзальная, ул. Курчатова, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Гаражная, ул. Победы, ул. Парковый проезд, ул. Воронежское шоссе, ул. Певомайская (путепровод), шоссе Южное, ул. Духовская, ул. Солнечная - ул. Советская, ул. Аленовская, ул. Коммунальная), а также улицах дворовых территорий, внутриквартальных проездов, территории индивидуальной жилой застройки, тупиковые проезды по ул. Березовая, ул. Радужная, ул. Садовая, ул. Дачная, Сиреневый бульвар, ул. Аленовская, ул. Советская.

На дорогах необходимо использовать не менее трёх единиц техники с отвалами, оборудоваными резиновыми отбойниками, не допуская механических повреждений и сколов бордюрного камня, плитки и асфальтобетонных покрытий, на тротуарах не менее двух единиц техники одновременно.

Подрядчик обязан обеспечить закупку, приготовление, хранение ПГР:

- техническая соль;

- песок.

К первоочередным операциям зимней уборки улиц и магистралей относятся:

- обработка проезжей части дорог, тротуаров ПГР. Применение ПГР должно соответствовать требования, предъявляемым к данному виду материалов;

- сбор, подметание снега;

- формирование снежного вала для последующего вывоза;

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, пешеходных переходах, у остановок пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.д.

К операциям второй очереди относятся:

- удаление, вывоз снега;

- зачистка околобордюрной части дороги после удаления снега;

- скалывание и удаление (вывоз) льда, снежно-ледяных образований, уплотненного снега.

В зимний период пешеходные дорожки и элементы архитектурных объектов малых форм, а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

Снег, счищенный с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территории дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.

Не допускается:

- повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

- выталкивание или перемещение снега на проезжую часть городских улиц и проездов с дворовых территорий, территорий предприятий, строек и других организаций.

Подрядчик организует дежурство ответственных лиц и техники для зимнего содержания дорог. Вся дежурная техника для зимнего содержания дорог в нерабочее время должна находиться в постоянной готовности. Выезд техники должен быть осуществлён в течение 1 часа с момента начала снегопада. Главной целью дежурства является повышение эффективности зимнего содержания дорог, поддержание бесперебойного и безопасного движения транспортных средств в любое время суток.

Дежурство вводят по согласованию с Заказчиком на весь зимний период в рабочие дни с 1700 ч. до 800 ч. утра следующего дня, в выходные и праздничные дни – круглосуточно.

Подрядчик представляет к установленной дате Заказчиком графики дежурств ответственных лиц, а также водителей и машинистов снегоуборочных машин и распределителей противогололёдных материалов.

Борьбу с зимней скользкостью Подрядчик обязаны проводить при каждом случае её появления. В первую очередь работы проводятся на участках, где больше всего возможно возникновение аварийных ситуаций: на подъемах и спусках с большими уклонами, на кривых малого радиуса, участках с ограниченной видимостью, в местах автобусных остановок и по маршрутам автобусов, на пересечениях в одном уровне и подходах к ним, в других местах, где особенно часто может требоваться экстренное торможение.

В период гололеда тротуары, пешеходные дорожки, сходы, проезжие части улиц в зоне маршрутных остановок и посадочных площадок, автомобильные парковочные стоянки, путепроводы, подъемы и спуски должны обрабатываться ПГР до устранения скользкости.

При обработке дорожных покрытий химическими материалами необходимо строго придерживаться установленных норм распределения химических реагентов.

Срок ликвидации зимней скользкости (с момента её обнаружения до полной ликвидации) и окончания снегоочистки автомобильных дорог (с момента  окончания снегопада  до момента завершения работ) составляет 6 часов, включая выходные и праздничные дни. После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть проведены на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и площадках для стоянки и остановки транспортных средств не позднее, чем через 8 часов с момента  окончания снегопада.

После окончания снегопада на дорогах к кладбищу, к зданиям предприятий торговли, больниц, аптек, территории железнодорожного и автомобильного вокзалов, подъездных дорогах к многоквартирным домам работы по очистке от снега должны быть завершены не позднее 3 часов с момента окончания снегопада.

Снег при ручной уборке должен убираться полностью до твердого основания усовершенствованного покрытия. При отсутствии усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов допускается оставлять слой снега до 5 см для последующего его уплотнения.

Работы по вывозу снега и сколотого льда с закрепленной территории общего пользования производятся не позднее 24 часов  после окончания снегопада.

Снег своевременно счищаться с проезжей части автомобильных дорог по всей ширине дорожного полотна и сдвигаться в прилотковую часть дороги, на разделительную полосу для формирования снежных валов с целью последующего вывоза с одновременной очисткой бордюрного камня и обочины от снега.

Формирование снежных валов не допускается на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости, ближе 5 м от пешеходного перехода, ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта, на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром, на тротуарах.

Вывоз сформированных валов снега с проезжей части производится по мере необходимости в первую очередь с улиц и проездов, имеющих интенсивное движение городского транспорта, в сроки, обеспечивающие нормальные и безопасные условия для всех видов транспорта и пешеходов.

Вывоз снега, скола льда производится только на специально отведенные постоянные или временные места складирования снега.

Подрядчик по заданию Заказчика составляет схемы с указание мест складирования снега и согласовывает их с Заказчиком.

Устройство, содержание, ликвидация и рекультивация мест складирования снега осуществляется Подрядчиком.

Все работы по приведению дорог и тротуаров в нормативное состояние необходимо завершить не позднее 24 часов с момента окончания снегопада.

При проведении уборки городских территорий в зимний период запрещается:

- переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также сколов льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения;

-  механическое повреждение бордюрного камня и тротуарной плитки;

- складирование снега и сколотого льда на трассах тепловых сетей, в тепловых камерах, смотровых и дождеприемных колодцах;

- складирование снега около стен жилых домов (зданий, сооружений), завоз снега во дворы жилых домов;

- складирование снега на ледовом покрове рек и озер, на их берегах в пределах водоохраной зоны, сбрасывание снега и льда в открытые водоемы (в т.ч. в бассейн р. Дон и пруда-охладителя НВ АЭС);

- складирование на газоны незагрязненного снега и сколотого льда высотой более 0,5 метра при уборке его с территорий тротуаров, внутриквартальных и придомовых проездов (за исключением естественно выпавших осадков);

- вывоз твердых бытовых отходов, строительного мусора и крупногабаритного мусора на площадки для временного хранения снега.

Подрядчик производит завоз песка в пескохранилище в объеме необходимом для выполнения работ по борьбе с зимней скользкостью. Завоз песка в пескохранилище должен быть произведён до 15 ноября.

Песок, хранящийся в пескохранилище, не должен перемерзать. Песок должен быть рыхлым, сыпучим, без комков.

Расходы по подогреву песка несёт Подрядчик.

6.2.2. Вывоз снега.

Снег, счищенный с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территории дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.

Не допускается:

- повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

- выталкивание или перемещение снега на проезжую часть городских улиц и проездов с дворовых территорий, территорий предприятий, строек и других организаций.

Работы по вывозу снега и сколотого льда с закрепленной территории общего пользования осуществляется  по мере необходимости  и производятся не позднее 24 часов  после окончания снегопада.

Вывоз сформированных валов снега с проезжей части должен производиться в первую очередь с улиц и проездов, имеющих интенсивное движение городского транспорта, в сроки, обеспечивающие нормальные и безопасные условия для всех видов транспорта и пешеходов.

6.2.3. Несканкционированные свалки.

Подрядчику необходимо осуществлять сбор и погрузку мусора на спецтранспорт и вывоз на полигон ТКО по указанию Заказчика.

6.3. Комплексное обслуживание фонтанов г. Нововоронеж.

Оказание услуг по техническому обслуживанию и содержанию фонтанов включает в себя расконсервация фонтанов, мелкий ремонт поверхности перед пробным запуском, работы по техническому содержанию и обслуживанию фонтана, консервация чаш фонтана.

Требования к оказанию услуг:

- перед запуском фонтана в эксплуатацию Подрядчик проводит комплекс работ по расконсервации фонтанов, профилактику работоспособности инженерного оборудования фонтанов, демонтаж укрытия, чистку поверхности фонтанов от грязи, настройку систем управления, контроль работоспособности электрооборудования, после первичной проверки всех систем фонтана, производится обеспечение работы водной композиции с настройкой струй;

- подрядчик обеспечивает бесперебойную работу оборудования фонтанов с момента запуска до начала работ по консервации фонтанов, проводит смазку, чистку, наладку, регулировку и ремонт оборудования в целях поддержания его работоспособности;

- раз в месяц с момента расконсервации проводит профилактические работы по полной прочистке инженерного оборудования, промывке системы фильтрации, внешних загрязнений и солевых отложений;

Подрядчик обеспечивает ежедневное включение и выключение фонтанов согласно графику работы, утвержденному Заказчиком. Перед каждым включением проводятся обязательные работы по очистке поверхностей фонтанов от посторонних предметов (листьев, монет, мусора и т.д.). Дополнительная очистка поверхности фонтанов может также осуществляться в рабочее время по запросу Заказчика;

- подрядчик, осуществляет консервацию фонтанов, проводит совокупность технических мероприятий по защите конструкции, инженерного оборудования и коммуникаций фонтанов от влияния погодных условий.

6.4. Техническое обслуживание и поставка газа г. Нововоронеж.

При техническом обслуживании газового оборудования памятника «Звёзды Славы» подрядчик обязан составить план-график включения газовой горелки на период с момента заключения муниципального контракта по 31.12.2025 и согласовать его с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

Подрядчик обязан выполнять все необходимые мероприятия по техническому обслуживанию газового оборудования памятника «Звёзды Славы»:

- обеспечение его исправного состояния путем выполнения комплекса работ по поддержанию или восстановлению его работоспособности и возможному продлению срока его службы;

- проведение текущего ремонта (в т. ч. замена отдельных частей оборудования);

- своевременно производить модернизацию устаревших узлов учета газа;

- производить демонтаж, замену, монтаж нового газового оборудования в соответствии с действующим законодательством;

- вести журнал ежесуточного расхода газа с занесением в него показаний механического счетчика, рабочего давления и температуры;

- соблюдать установленный режим газопотребления.

Подрядчик обеспечивает профилактический осмотр и безопасную эксплуатацию газового оборудования.

Объёмы газа, выбранные/поставленные за месяц, оформляются по каждой точке подключения месячными актами поданного-принятого газа с таблицей посуточного отбора газа, составленной на основании информации о фактическом ежесуточном потреблении газа. Акты поданного-принятого газа по каждой точке подключения оформляются не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, товарную накладную на отпуск газа, конденсата, оформленную по форме ТОРГ-12(газ), и счет-фактуру.

6.6. Стрижка газонов, поросли и кустарников на территории г. Нововоронеж.

Обыкновенные газоны скашивать при высоте травостоя 10-15 см через каждые 10-15 дней. Высота оставляемого травостоя 3-5 см.

Луговые газоны, созданные на базе естественной луговой растительности, в зависимости от назначения оставлять в виде цветущего разнотравья или содержать как обычные газоны. Первое скашивание проводить при высоте травостоя 15-20 см, оставляя травостой высотой 4-5 см, остальные скашивания – два раза в месяц.

После каждого скашивания необходимо незамедлительно убирать срезанную траву.

Работы по стрижке зелёных насаждений необходимо производить один раз в месяц, чаще по указанию Заказчика.

«Живые» изгороди и бордюры из кустарника необходимо проводить сверху на одной (определённой) высоте от поверхности земли и с боков, срезая 1/3 длины прироста предшествующего года. Изгородь из светолюбивых кустарников формировать в виде усечённой пирамиды с наклоном боковых сторон 20-250 и более широким основанием снизу. Работы выполнять с применением секаторов, кусторезов.

В перечень мероприятий по расчистке площадей от кустарника и мелколесья вручную входят следующие работы:

- рубка кустарника, мелколесья, сучьев;

- укладка и погрузка срезанных элементов древесно-кустарниковой растительности.

Утилизацию необходимо производить в сооответствии с существующим законодательством, предоставить Заказчику документы о выполнении утилизации.

6.7. Валка, обрезка деревьев, вырезка сухих ветвей на территории г. Нововоронеж.

Подрядчик осуществляет спил деревьев только по выданному Заказчиком Разрешению на право вырубки зеленых насаждений в отношении растений, утративших жизнеспособность, заселенных стволовыми вредителями, поврежденных гнилевыми болезнями по мере необхододимости после осмотра территории.

Валку проводить с использованием специализированного оборудования: многофункциональных мульгеров и рубильных машин, электропилы или ножовки, а также с помощью автовышки или подъемника с рабочей платформой, позволяющей получить доступ к кроне. Сруб дерева производить, если это возможно, в сторону, где имеется наибольшее произрастание сучьев и ветвей, или в ту сторону, в какую дерево имеет наибольший наклон.

Погрузку срезанных ветвей, дикой поросли, иных элементов древесно-кустарниковой растительности на автотранспорт осуществлять вручную или с помощью подъёмных механизмов сразу после обрезки (валки) деревьев. Хранение вырубленных деревьев на территории городского округа город Нововоронеж не допускается. Место складирования древесных отходов согласовать с Заказчиком. Спиленный материал необходимо вывозить в течение трёх рабочих дней.

При валке деревьев в городских условиях в зимнее время на площадке необходимо убирать снег, проверять наличие или отсутствие на месте работ коммуникаций, которые могут быть повреждены.

Обрезка сухих и больных сучьев проводить до здорового места, при этом ветви удалять на кольцо у самого их основания, а побеги – над «наружной» почкой, не задевая её. Срезы должны быть гладкими, крупным срезам придавать слегка выпуклую форму, а вертикально растущие побеги снимать косым срезом, чтобы не застаивалась вода. Удаление ветвей производить с помощью трёх пропилов: первый делать с нижней стороны ветви на расстоянии 25-30 см от ствола на глубину, равную четверти толщины ветви. Второй пропил делать сверху на 5 см дальше от ствола, чем нижний. После того, как ветвь отвалится, третьим пропилом аккуратно срезать оставшийся пенёк. Для безопасности большие ветви предварительно подвешивать на верёвке к вышерасположенной ветви или стволу дерева и после спиливания осторожно опускать на землю. Сразу после обрезки все раны диаметром более 2 см замазать садовой замазкой или масляной краской на натуральной олифе. У хвойных пород раны не замазывать. Вырезку сухих ветвей проводить в течение всего вегетационного периода. Работы выполнять с применением автовышки, приставных лестниц, секаторов, высоторезов, безнопил, тросов.

Омоложение деревьев лиственных пород. Работы по омоложению деревьев лиственных пород производить только по заданию Заказчика и после оформления соответствующего Разрешения. Омолаживание деревьев проводить постепенно, начиная с вершины и крупных скелетных веток и только у видов, обладающих хорошей побегопроизводительной способностью. Обрезку проводить, укорачивая их на 1/2-3/4 длины. Обрезку производить ранней весной до начала сокодвижения. Обрезку проводить с использованием специализированного оборудования: электропилы или ножовки, а также с помощью автовышки или подъемника с рабочей платформой, позволяющей получить доступ к кроне.

Утилизацию необходимо производить в сооответствии с существующим законодательством, предоставить Заказчику документы о выполнении утилизации.

6.8. Уход и посадка зеленых насаждений в летний период времени на территории г. Нововоронеж

Для выполнения данных работ необходимо выполнить разбивку и планировку участка, завоз и разработку растительного грунта, устройство корыта под цветники. Улучшение механического состава растительного грунта осуществлять введением добавок (песок, торф, известь и др.) при расстилке растительного грунта путём 2- и 3-кратного перемешивания грунта и добавок. Улучшение плодородия растительного грунта осуществлять введением минеральных и органических удобрений, проведением известкования, гипсования, промывки и т.д. Плодородными считаются почвы, содержащие в 100 г 4 % и более гумуса, не менее 6 мг легко гидролизуемого азота и более чем по 10 мг двуокиси фосфора и окиси калия. Нормы внесения минеральных удобрений определять плодородием существующих почв, их кислотностью. Растительный грунт расстилать по спланированному основанию, вспаханному на глубину не менее 15 см. Поверхность осевшего растительного слоя должна быть не выше окаймляющего борта.

Цветники создавать в соответствии с проектом и заданием согласованным с Заказчиком. Для создания цветников из однолетников и двулетников подготовить слой растительной земли 25-40 см., для многолетников – 40-60 см. Цветочная рассада должна быть хорошо укоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетённой между собой. Многолетники должны иметь не менее 3-х почек или побегов; клубни и луковицы должны быть полными и меть не менее 2-х здоровых почек, без механических повреждений. Высадку рассады производить утром или к концу дня, в пасмурную погоду – в течение всего дня. Растения высаживать во влажную почву, не допускать заворот и сжатие корней. Для низкорослых видов и сортов выдерживать расстояние между растениями – 10-15, для высокорослых – 15-25 см. Посадку цветов производить в следующие сроки: летников и многолетников, не зимующих в грунте – после окончания весенних заморозков; двулетников и многолетников, зимующих в грунте – осенью и весной; луковичных, зимующих в грунте – осенью. Качество рассады, дизайн клумб, планируемые сроки цветения при высадке согласовать с Заказчиком. Подрядчик обеспечивает по мере необходимости постоянный уход за цветущими растениями для продления периода цветения.

6.9. Приведение в соответствие горизонтальной дорожной разметки.

Нанесение дорожной разметки осуществляется Подрядчиком на все магистральные дороги города. Все применяемые материалы для дорожной разметки должны соответствовать ГОСТ.

Технологический процесс должен включать следующие группы работ:

- подготовка поверхности дорожного покрытия (высушивание и обеспыливание);

- демаркировка старой разметки, попадающей в зону нанесения новой разметки;

- нанесение предварительной разметки;

- нанесение основного разметочного материала;

- нанесение краски со световозвращающими элементами на поверхность основного разметочного материала;

- обеспечение мероприятий по недопущению движения транспорта по нанесенным линиям дорожной разметки на время их формирования;

- на цементобетонных дорожных покрытиях перед нанесением разметки из краски, должна быть сделана подгрунтовка, если она предусмотрена изготовителем разметочного материала.

Вертикальная Покраска бортового камня - это сочетание белых и чёрных полос, нанесённых на вертикальные поверхности различных дорожных сооружений, которая наноситься 1 раз в год на бордюры вдоль дорог по всем центральным проездам и улицам города. Работы по нанесению вертикальной дорожной разметки должны включать в себя:

- подготовку (очистку от грязи и пыли) поверхности дорожного покрытия;

- нанесение основного разметочного материала.

6.10. Работы  по обустройству остановочных павильонов.

6.10.1. Подрядчик должен выполнить работы по установке остановочных павильонов в соответствии с ведомостью объемов работ, локальным сметным расчетом и согласовать места установки остановочных павильонов с Заказчиком.

6.11.  Текущее перевооружение пандусов

6.11.1. Подрядчик должен выполнить работы по текущему перевооружению пандусов в соответствии с ведомостью объемов работ, локальным сметным расчетом и по согласованию с Заказчиком.

6.12. Текущий ремонт подпорной стены.

6.12.1. Подрядчик должен выполнить работы по ремонту подпорной стены в соответствии с ведомостью объемов работ, локальным сметным расчетом и по согласованию с Заказчиком.

| ПОДРЯДЧИК: _________________ М.П. | ЗАКАЗЧИК: Глава администрации ______________ Р.В. Ефименко М.П. |
| --- | --- |